- Cour de technologie

- Sujet de la leçon : le filetage caractéristique du profil i.s.o

Rappel ou pré requis :notion de trigonométrie en cours de leçon .

(recherche de H du triangle générateur.)

sujet de la leçon suivante : filetage – les systèmes de filetage autre que l’i.s.o

( + recherche des pénétration droite ou oblique )

| FORME D’ENSEIGNEMENT | Déroulement de la leçon |
| --- | --- |
| EXPOSITIVE INTERROGATIVE MIXTE | La leçon débutera par une définition du filetage. -définition à l’aide d’un cylindre développé (feuille) Hauteur = génératrice. Longueur= pi . D Oblique= spire d’hélice = plusieurs spires Au lieu d’une ligne – si nous enroulons ou que nous creusons une section quelconque . Nous obtenons un filet. Définition du pas à l’aide du développement du cylindre . Pas à droite - gauche filets multiples. - DEFINITIONS Filetage : opération qui consiste à réaliser des sillons hélicoïdaux, de forme et dimensions déterminées , soit sur l’extérieur d’une pièce cylindrique . (vis) soit à l’intérieur d’un trou cylindrique. (écrou). Spire : partie d’une hélice correspondant à un tour complet sur le cylindre générateur . Hélice : courbe résultante de deux mouvements ( l’un rectiligne – l’autre circulaire.) Outil pièce D’un point qui se déplace d’un mouvement rectiligne uniforme sur un cylindre animé par d’un mouvement circulaire uniforme. Filet : résultat de l’enroulement à spire jointives. D’un profilé de section quelconque – triangle carré trapézoïdale autour d’un cylindre – à l’intérieur d’un trou. Pas : caractérisé par la distance ou déplacement de l’outil Sur la génératrice du cylindre après une rotation Complète. Distance qui sépare deux spire consécutives. |
| MODE D’ENSEIGNEMENT |  |
| COLLECTIF |  |
| EN COORDINATION AVEC TRAVAUX PRATIQUE MECANIQUE |  |
| OBSERVATION : |  |
| La leçon devant étre considérée comme leçon de base avant toute autre sur le filetage .-(notion simplifier). Leçon valable également en 6iém Comme rappel (+ recherche plus élaborée). |  |
| Trace matériel : note au cahier+norme i.s.o Justification de l’étude :connaissance parfaite des système de filetage i.s.o et autre Nouvelles normalisations. Matériel didactique : Vis métrique+t.n |  |

- filetage triangulaire i.s.o –profil

forme du filet		obtenu par l’enroulement en hélice et a spire jointive ( se touchant.)

d’un triangle équilatérale (angles de 60°)

d’ont la base est parallèle à l’axe du cylindre .

à l’aide du croquis au tableau.-( triangle générateur.)

établir progressivement les données.

Normalisation et appellation des différents diamètres caractéristique.

Formation des rayon – jeu à fond de filet.

* pas réel et pas apparents …        attention filet à plusieurs entrées.

- CALCULE DES DIFFERENTS ELEMENTS

Les principales données pour l’exécution d’un filetage étant le diamètre nominale et le pas, nous calculerons les éléments caractéristiques en fonction de ceux-ci.

1° H du triangle générateur .

H= p/2  .  cos30°                      H= hauteur du triangle

= p/2  . 1.732                         p/2= 1demi pas

= 0.866 .p                              d= diamètre nominal.

Rayon fond de filet de la vis .    r= H /6=0.144  . p

Écrou :   r/2 =H/12=0.07  .p

d2 = diamétre effectif ou à flancs de filet  moyen ?

d2 = d-2(H/2-H/8)    =      d-2.(4H-H)  = d-2.(3H)

8                  8

d2= d-(3/4H )    =   d – 3/4  .  0.866.p

d2 = d-0.6495.p

d1 = diamètre du noyau théorique   ou diamètre d’alésage de l’écrou.

d1 = d2 – 2(H/2-H/4)                   ou         d -2 (h1)    =    d-2(h-h/8-H/4)

= d2-2H(2-1) = d2-1/2H                                       =  d-2H(8-1-2)

- 8

=                     = d-3/4 H-H/2                                 = d-2H  5       = d-5 .H

- 4

=d-5 .H

4

d1 =d- 1.0825  . p

d3= diamètre du noyau de la vis avec r  à fond de filet.

d3 = d1 – 2.H   = d1-H        = d-  5 .H – H  =d-15H-2H

12             6                 4          6         12    12

=d-17  H

12

d3    = d-1.2268  . P

h1= hauteur portante du filet

= prof de passe théorique                      h1=0.54125  .P

h3=profondeur de passe effective de la vis.

h3= 0.06134  . P

APPLICATION :

Calculez tous les éléments pour exécuter et contrôler sur chevilles le filetage I.S.O suivant.

PAS=2.5mm

d=24mm

calcul des éléments

H=0.866   .  pas       = 0.0866  . 2.5= 2.165mm

r=0.143  .    pas       =  0.0143  .2.5 = 0.3575mm

d2= d-0.6495   .pas  = 24-0.6495  .2.5=22.376mm

d1= d-1.0825  .pas   = 24  - 1.0825  . 2.5=21.29mm

d3= d-1.2268  .pas   = 24  -  1.2268  .2.5 = 20.93mm

h3= droite                = 0.6134  . pas  = 0.6134  . 2.5 =1.5335mm

h3= oblique   =  0.7  .pas =  0.7  . 2.5  = 1.75mm

diamètre de cheville idéale  =  0.577  . pas  =  0.577  .  2.5= 1.4425mm

contrôle sur cheville  = d  -  1.516. pas+ 3chevilles

= 24-1.516 .  2.5+3  .  1.5  =24.71mm  <  si on a des chevilles de 1.5mm

Ou                   24-1.516  .  2.5 + 3.2  =26.21mm  < si on a des chevilles de 2mm>