| # Exercices d’apprentissage de TP SOUDAGE |  | 311 |
| --- | --- | --- |
| LIGNES DE FUSION |  | C 1 |
| Ce que tu dois faire: 1- Découpe une tôle de 1,5 mm. d’épaisseur aux dimensions : 200 x 100 mm. 2- Trace suivant le plan. 3- Pointe légèrement tous les + ou - 10 mm. 4- Monte la buse appropriée : 1,5 x 100 = ± 150 L/h. d’ac. 5- Règle les pressions de soudage : Ox : 1.5 bar ; Ac : 0.5 bar 6- Règle le chalumeau avec une flamme neutre : la longueur du dard doit être de +/- 10 mm. 7- Exécute la 1ère ligne en partant de A, pivote la pièce de 180° et exécute la 2ème ligne en partant de B. 8- Continue de cette façon jusqu’à la fin de l’exercice. 9- Aplanis et brosse ta pièce. | Ce que tu dois apprendre: - Ecouter et appliquer les directives de ton professeur. - Tracer une pièce suivant un plan. - Utiliser correctement le matériel mis à ta disposition. - Mettre en service ton poste de soudage. - Régler les paramètres de soudage. - Adopter une bonne position corporelle. - Faire une ligne de fusion rectiligne. - Exécuter plusieurs lignes de fusion //. - Nettoyer une pièce soudée. - Aplanir une tôle soudée. - Respecter les règles de sécurité : individuelles et collectives. |  |
| Notre Sécurité: - Protège ton corps de toute projection de métal en fusion : salopette fermée, chaussures, gants, lunettes. - Utilise toujours tes lunettes de soudage lorsque tu soudes ou que tu regardes du métal en fusion. - Travaille seul, tu seras plus concentré et en toute sécurité. - Ne dirige jamais la flamme vers autrui (faute très grave). - Porte tes lunettes de sécurité pour nettoyer ta pièce. |  |  |

| # LIGNES DE FUSION | 311 |
| --- | --- |
| Technologie | C 1 |
| - La position du chalumeau : - Respecte les angles et la distance de la buse par rapport à la tôle. - Le mouvement du chalumeau : - Ne balance pas ton chalumeau, il doit avancer régulièrement sur une ligne droite qui sera lors d’un assemblage le joint de soudage. - Le sens de soudage : - Un droitier soude de la droite vers la gauche. - Un gaucher soude de la gauche vers la droite. |  |