| # Exercices d’apprentissage de TP SOUDAGE |  | 311 |
| --- | --- | --- |
| LIGNES de FUSION avec METAL d’APPORT |  | C 2 |
| Ce que tu dois faire: - Découpe une tôle de 2 mm d’épaisseur aux dimensions de 200 x 100 mm. 2- Trace et pointe comme sur le plan. 3- Monte la buse appropriée. 4- Règle les pressions de soudage. 5- Règle une flamme neutre. 6- Utilise du métal d’apport cuivré de Ø 2 mm. 7- Exécute le 1er cordon en partant de A, pivote la pièce de 180° et exécute le 2ème cordons en partant de B. 8- Continue de cette façon jusqu’à la fin de l’exercice. 9- Aplani et brosse ta pièce. | Ce que tu dois apprendre: - Ecouter et appliquer les directives de ton professeur. - Tracer une pièce suivant un plan. - Utiliser correctement le matériel mis à ta disposition. - Mettre en service ton poste de soudage. - Régler les paramètres de soudage. - Adopter une bonne position corporelle. - Exécuter un cordon rectiligne. - Exécuter plusieurs cordons //. - Nettoyer une pièce soudée. - Aplanir une tôle soudée. - Respecter les règles de sécurité : individuelles et collectives. |  |
| Notre Sécurité: - Protège ton corps de toute projection de métal en fusion : salopette fermée, chaussures, gants, lunettes. - Utilise toujours tes lunettes de soudage lorsque tu soudes ou que tu regardes du métal en fusion. - Travaille seul, tu seras plus concentré et en toute sécurité. - Ne dirige jamais la flamme vers autrui (faute très grave). - Porte tes lunettes de sécurité pour nettoyer ta pièce. - Courbe l’extrémité de ta baguette de métal d’apport pour ne pas blesser autrui. |  |  |

| # LIGNES de FUSION avec METAL d’APPORT | 311 |
| --- | --- |
| Technologie | C 2 |
| - La position du soudeur : - Prends une position stable et sans raideur pour travailler. - Le mouvement du chalumeau et de la baguette de métal d’apport: - Ne balance pas ton chalumeau, il doit avancer régulièrement sur une ligne droite qui sera lors d’un assemblage le joint de soudage. - Le métal d’apport doit être plongé régulièrement dans le bain de fusion. - Respecte les différents angles de positionnement. - Ne touche pas le dard du chalumeau avec la baguette de métal d’apport. - Le sens de soudage : - La baguette de métal d’apport doit précéder la buse du chalumeau. (méthode à gauche ou en avant) |  |