| # Exercices d’apprentissage de TP SOUDAGE |  | 311 |
| --- | --- | --- |
| ASSEMBLAGE BORD à BORD à PLAT |  | C 3 |
| Ce que tu dois faire: - Découpe deux tôles de 20/10 aux dimensions de 100x20 mm. - Mets en service ton poste 311, règle les paramètres de soudage et choisis la buse calibrée appropriée. 3- Pointe comme sur le plan en respectant l'écartement de 1/2 x ép. de la tôle (contrôle avec une tôle gabarit) - Rectifie la planéité de la tôle et son écartement. - Soude l'ensemble en suivant la méthode expliquée par le professeur. 5- Aplanis et brosse ta pièce. | Ce que tu dois apprendre: - Ecouter et appliquer les directives de ton professeur. - Utiliser correctement le matériel mis à ta disposition. - Mettre en service ton poste de soudage. - Régler les paramètres de soudage. - Adopter une bonne position corporelle. - Exécuter un cordon rectiligne. - Souder 2 tôles bord à bord à plat. - Nettoyer une pièce soudée. - Aplanir une tôle soudée. - Respecter les règles de sécurité : individuelles et collectives. |  |
| Notre Sécurité: - Protège ton corps de toute projection de métal en fusion : salopette fermée, chaussures, gants, lunettes. - Utilise toujours tes lunettes de soudage lorsque tu soudes ou que tu regardes du métal en fusion. - Travaille seul, tu seras plus concentré et en toute sécurité. - Ne dirige jamais la flamme vers autrui (faute très grave). - Porte tes lunettes de sécurité pour nettoyer ta pièce. - Courbe l’extrémité de ta baguette de métal d’apport pour ne pas blesser autrui. |  |  |

| # ASSEMBLAGE BORD à BORD à PLAT | 311 |
| --- | --- |
| Technologie | C 3 |
| - Le pointage : - Positionne les 2 tôles sur le positionneur à plat. L’espace doit être légèrement supérieur à la moitié de l’épaisseur des tôles à assembler à cause du retrait lors du refroidissement. - Exécute le point central -1-. - Rectifie l’espace et la planéité. - Exécute -2-,-3- en faisant pivoter la pièce de 180°. - Rectifie l’espace et la planéité. - Le soudage : - Pour éviter trop de déformation exécute la soudure en partant du milieu de la pièce. - Fais pivoter la pièce de 180° pour souder l’autre moitié. |  |