La teinture textile

- Précautions

1.1. Les renseignements à connaître

Les 3 questions essentielles pour savoir quel type de produit et quelle quantité utiliser sont :

A. QUEL TISSU ?

La nature du tissu influence le résultat final de la teinture. Certaines teintures sont prévues pour des types de tissus spécifiques (ex : jeans, coton,…). Il est donc nécessaire de connaître le type de tissu à teindre avant d’acheter la teinture en magasin et de bien lire les étiquettes.

B. QUEL POIDS DE TISSU ?

1. Peser le tissu sec.
2. Choisir la quantité de teinture correspondant au poids de tissu ( cf. Etiquette : mode d’emploi).

C. QUELLE COULEUR ?

# Il faut savoir que la couleur de teinture se superpose à celle existante.

Quelques principes :

- Les tons clairs se teignent facilement en foncé dans la même gamme de couleurs. Exemple : un rose clair se prête facilement à devenir fuchsia.

- Les tons clairs sont peu influencés par la superposition des couleurs. C'est pour cela que le rose, le jaune, le vert tendre ou encore le bleu pâle se teignent dans n'importe quel ton foncé.

- Les tons foncés se teignent facilement en noir (tout comme les clairs, bien sûr).

- Dans la plupart des cas, vous devez choisir votre couleur en fonction du ton de départ et du résultat désiré.

En conclusion, avant d’acheter la teinture :

- Vérifiez l’étiquette du vêtement que vous voulez teindre pour vous assurer qu’il peut être teint (Les vêtements à nettoyer à sec, les vêtements imper-méabilisés et certains tissus délicats ne peuvent être teints).
- Adapter l’achat de la teinture (demandez conseil à votre vendeur.)
- Pesez les articles à teindre, secs, pour déterminer la quantité de teinture à acheter.

1.2. Ne teignez jamais un vêtement sale ou taché

# La teinture ne dissimule pas les taches, puisqu'elle s'applique de manière uniforme sur les zones tachées et non tachées. Il convient donc de laver le vêtement et d'en éliminer les taches avant de le teindre.

1.3. Ne teignez jamais un tissu apprêté

Un tissu apprêté n'absorbe pas la teinture. Les tissus suivants sont des tissus apprêtés : plissés, imperméabilisés, caoutchoutés,…

1.4. Ne teignez jamais un tissu acrylique

Ce type de tissu n'accepte pas la teinture.

1.5. Ne teignez jamais un tissu neuf non lavé

Les tissus neufs ont subi un apprêtage qui peut empêcher la teinture de pénétrer dans les fibres. C'est pourquoi, avant de les teindre, il faut les laver à la plus haute température possible afin d'éliminer l'apprêt (consultez les instructions de lavage se trouvant sur l'étiquette).

1.6. En teinture en machine, n'utilisez pas de programme économique ou demi-charge

Les doses et compositions de produits ont été définies pour un cycle complet de lavage. Le résultat de votre teinture ne peut être garanti qu'en respectant la quantité d'eau et la durée de cycle.

Document 1 : Résultat final obtenu en fonction du type de tissu

source : www.colouryourworlds.com

| LEGENDE: |  | Teinte semblable à celle du paquet de teinture |
| --- | --- | --- |
|  |  | Teinte plus claire que celle du paquet de teinture |
|  |  | Faire un test préalable avant de teindre (Chaque cas doit être traîté individuellement) |

|  | Peut-être teint avec |
| --- | --- |

| Genre de tissus ou marque | Type de fibre | Grand Teint Machine | Grand Teint Mini | Teinture à froid | Teinture à chaud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABACA | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| ACRILAN | Acrylique |  |  |  |  |
| ALCANTARA | Polyester/ Polyuréthane |  |  |  |  |
| ANGORA | Animale |  |  |  |  |
| ANTRON | Nylon (polyamide) |  |  |  |  |
| ARNEL | Acétate - Rayonne |  |  |  |  |
| CASHGORA | Animale (Cachemire) |  |  |  |  |
| CACHEMIRE | Animale |  |  |  |  |
| CASHMILON | Acrylique |  |  |  |  |
| CHANVRE | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| CHEVEUX | Animale |  |  |  |  |
| CHLOROFIBRE | Chlorofibre |  |  |  |  |
| COIR | Noix de coco |  |  |  |  |
| COOLMAX | Laine (animale) |  |  |  |  |
| COOLWOOL | Laine (animale) |  |  |  |  |
| COURTELLE | Acrylique |  |  |  |  |
| CUPRO | Viscose |  |  |  |  |
| COTON | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| CYCLONE | Microfibres laminées |  |  |  |  |
| DACRON | Polyester |  |  |  |  |
| DICEL | Acétate - Rayonne |  |  |  |  |
| DICLAN | Polyester |  |  |  |  |
| DIOLEN | Polyester |  |  |  |  |
| DORIX | Nylon (polyamide) |  |  |  |  |
| DRALON | Acrylique |  |  |  |  |
| DURAFIL | Viscose - Rayon |  |  |  |  |
| ELASTANE | Polyuréthane |  |  |  |  |
| ELASTODIENE | Polyuréthane |  |  |  |  |
| ELASTON | Viscose - Rayonne |  |  |  |  |
| ENKA | Viscose - Rayonne |  |  |  |  |
| EXCEL | Nylon (polyamide) |  |  |  |  |
| FLOWOOL | Laine (animale) |  |  |  |  |
| FIBREGLASS | Fibres de verre (minérale) |  |  |  |  |
| FIBRES DE VERRE | Minérale |  |  |  |  |
| FOURRURE | Animale |  |  |  |  |
| GORETEX | Microfibres laminées |  |  |  |  |
| HELANCA | Nylon / Polyester |  |  |  |  |
| HENEQUEN | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| HESSIAN | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| HYTREL | Polyester |  |  |  |  |
| JUTE | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| KAPOK | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| KENAF | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| KERMEL | Fibres de carbone |  |  |  |  |
| KEVLAR | Fibres de carbone |  |  |  |  |
| LAINE | Animale |  |  |  |  |
| LIN | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| LEACRIL | Acrylique |  |  |  |  |
| LYCRA | Polyuréthane |  |  |  |  |
| MERKALON | Polyuréthane |  |  |  |  |
| MICRELL | Polyester |  |  |  |  |
| MODAL | Viscose - Rayonne |  |  |  |  |
| MODACRYLIC | Acrylique |  |  |  |  |
| MOHAIR | Animale |  |  |  |  |
| NETTLE =(ortie) | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| NOMEX | Fibres de carbone |  |  |  |  |
| NYLON | Polyamide |  |  |  |  |
| ORLON | Acrylique |  |  |  |  |
| ORTIE | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| PAPIER | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| PERLON | Nylon (polyamide) |  |  |  |  |
| POLYAMIDE | Nylon |  |  |  |  |
| POLYESTER/ COTON | Mélange |  |  |  |  |
| POLYESTER/ VISCOSE | Mélange |  |  |  |  |
| POLYETHYLENE | Polyéthylène |  |  |  |  |
| POLYNOSIC | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| POLYPROPYLENE | Polypropylène |  |  |  |  |
| POLYURETHANE | Polyuréthane |  |  |  |  |
| RAFFIA | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| RAMIE | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| SARILLE | Viscose - Rayonne |  |  |  |  |
| SISAL | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| SPANDEX | Polyuréthane |  |  |  |  |
| SUNN | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| SUPPLEX | Nylon (polyamide) |  |  |  |  |
| SOIE | Animale |  |  |  |  |
| TACTEL | Nylon (polyamide) |  |  |  |  |
| TENCEL | Viscose - Rayonne |  |  |  |  |
| TERALENKA | Polyester |  |  |  |  |
| TERGAL | Polyester |  |  |  |  |
| TERITAL | Polyester |  |  |  |  |
| TERLENKA | Polyester |  |  |  |  |
| TERYLEEN | Polyester |  |  |  |  |
| TOILE A VOILE (canvas) | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| TREVIRA | Polyester |  |  |  |  |
| TRIACETATE | Acétate - Rayonne |  |  |  |  |
| TRICEL | Acétate - Rayonne |  |  |  |  |
| URENA | Cellulosique (végétale) |  |  |  |  |
| VILOFT | Viscose - Rayonne |  |  |  |  |
| VISCOSE | Viscose - Rayonne |  |  |  |  |
| VINCEL | Viscose - Rayonne |  |  |  |  |

| LEGENDE: |  | Teinte semblable à celle du paquet de teinture |
| --- | --- | --- |
|  |  | Teinte plus claire que celle du paquet de teinture |
|  |  | Faire un test préalable avant de teindre (Chaque cas doit être traîté individuellement) |

Document 2 :

| QUELQUES EXEMPLES DE POIDS POUR DES ARTICLES COURANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Article | Poids | Teinture machine (nbre d'emballages) | Teinture à la main (nbre de capsules) |
| Jeans | 500g | 1 | 2 |
| Pantalon | 450g | 1 | 2 |
| 2 chemises | 500g | 1 | 2 |
| Jupe/robe | 400g | 1 | 2 |
| Serviette de toilette | 550g | 1 | 2 |
| Drap simple | 600g | 1 | 2 |
| Housse de couette | 1kg | 2 | 4 |
| Rideau | 2kg | 4 | 8 |

- Décolorer pour mieux teindre…

Pour obtenir le coloris désiré - il est souvent nécessaire de décolorer le textile avant de le teindre.

2.1. Comment faire ?

Utilisez le décolorant pré-teinture. Il restitue une couleur neutre au tissu et le rend prêt à teindre. Ce décolorant existe sous 2 formes :

- en capsule > pour petits articles > à la main

- en paquet de 200g > pour articles plus grands > en machine

2.2. ATTENTION : n'utilisez jamais d'eau de Javel

Si elle est un désinfectant très efficace, l'eau de Javel réduit la porosité de la fibre et empêche ainsi de procéder à une teinture. Il est donc inutile de tenter de teindre un vêtement tâché par l'eau de Javel pour en cacher les taches.

L'eau de Javel fragilise également la solidité du tissu.

Pour décolorer un textile avant teinture, utilisez donc toujours un produit spécifique, qui respecte la fibre textile, comme les décolorants commerciaux.

- Un peu de vocabulaire :

En teinturerie, les termes

- "bon teint" ou "grand teint" désignent les teintures conservant assez durablement leurs couleurs. Elles résistent aux dégorgements et au lavage à 90°C.

- "petit teint" désigne les teintures aux couleurs fugaces

Ces appellations se retrouvent parfois dans le domaine de la peinture. Pourquoi pas ? Le teint, c'est un autre mot pour désigner la permanence d'un produit colorant.

- Procédé

# Selon le type de tissu à traiter et sa quantité, vous le teindrez en machine ou à la main.

4.1. La teinture grand teint en machine

A. Matériel :

- 1 dose de teinture (à adapter en fonction de la quantité de tissu)
- 1 machine à laver.
- 1 balance pour peser la quantité de tissu.
- du gros sel pour fixer les couleurs.
- 1 paire de gants en caoutchouc type gants de vaisselle ou de chirurgien.

B. Procédé :

- Pesez le tissu sec. (1 paquet par 500g de tissu sec).
2. Versez la teinture dans le tambour et ajoutez du sel.
3. Introduisez le tissu mouillé.
4. Faites un cycle à 60°C, sans prélavage.
5. Faites un second cycle à 60°C, avec détergent et prélavage.
6. Sortez le linge et laissez sécher loin d'une source de chaleur et hors de portée du soleil.

4.2. La teinture grand teint à la main

# Offrant le contact direct, avec la transformation qui s'opère, la teinture à la main permet de créer et de jouer avec les couleurs en dosant le temps d'immersion.

A. Matériel :

- 1 dose de teinture (à adapter en fonction de la quantité de tissu)
- 1 grande bassine.
- 1 balance pour peser la quantité de tissu.
- 1 casserole ou 1 bouilloire pour faire chauffer l’eau
- du gros sel pour fixer les couleurs.
- 1 paire de gants en caoutchouc type gants de vaisselle ou de chirurgien.

B. Procédé :

1. Pesez le tissu sec , lavez et rincez-le.
2. Remplissez un récipient d'eau froide.
3. Diluez la capsule de teinture dans de l'eau chaude (max 50°C) et versez cette solution dans l'eau froide.
4. Diluez 4 c. à s. de sel et un sachet DYLON Cold Fix dans de l'eau très chaude. Verser     dans le bain.
5. Introduisez l'article mouillé et remuez continuellement pendant 10 minutes en
    l'immergeant bien.  Laissez reposer 50 minutes en remuant de temps en temps.
6. Sortez le tissu du bain.
7. Rincez à l'eau claire et lavez.

Document 3 : J'apprends à teindre mes vêtements

Ton pantalon noir est délavé, tu en as marre de ce t-shirt couleur moutarde ou tu veux tout simplement créer un vêtement unique ? Tu peux donner une nouvelle vie à tes fringues grâce à la teinture pour tissus. Mais cette opération risquée peut facilement tourner à la catastrophe si tu ne sais pas comment t’y prendre. Voici tous nos trucs et astuces pour réussir ta teinture. Quels types de tissus je peux teindre? Tous les tissus naturels peuvent être teints. Pour la laine, la soie et le polyamide, choisis une teinture solide et teins-les à la main. Pour le coton, le lin ou la viscose, utilise une teinture liquide. Attention, ce type de tissus peut parfois rétrécir, veille à bien respecter le temps de trempage. Le voile et la mousseline sont des tissus fragiles, choisis une teinture à froid à la main. Tu ne peux pas teindre le polyester et l’acrylique qui sont des textiles synthétiques. Tous nos trucs pour réussir ta teinture - Teindre à la main ou en machine ? Tu peux teindre tous les tissus en machine excepté la laine qui a tendance à feutrer et à rétrécir. - Teindre à chaud et à la main Utilise un fixateur de couleur pour éviter que le linge ne déteigne sauf si tu réalises ta teinture avec la machine à laver, dans ce cas, ce n'est pas nécessaire. Dans le cas où des couleurs auraient dégorgé, il existe des produits SOS mais il faut que tu réagisses vite. - Teindre à froid Après avoir fait tremper pendant 50 minutes le linge avec la teinture, le sel et un fixateur, rince-le à l'eau froide jusqu'à ce qu'elle devienne claire puis lave-le à l'eau chaude avec de la lessive pour faire disparaître le surplus de teinture. - Teindre des tissus déjà colorés Quand tu teins un tissu, la teinture ne couvre pas la couleur d'origine, mais se mélange à elle. Il est donc nécessaire de décolorer un tissu déjà coloré avant de le teindre. Utilise un décolorant pré-teinture, qui restitue une couleur neutre prête à être à nouveau teinte. - Comment fixer la teinture Après la teinture, le tissu risque de perdre un peu de sa couleur au premier lavage. Afin de la fixer, fais tremper ton tissu dans de l’eau froide additionnée à du vinaigre blanc. Le bon matériel - Un chiffon blanc pour réaliser un premier essai - Un ou deux paquets de gros sel de 1 kilo. - Un fixateur de couleur. - Une teinture en sachet individuel. Choisis toujours un produit adapté à la matière que tu désires teindre. Les meilleures marques sont Dylon et Idéal qui présentent un grand choix de couleurs. Comment teindre le tissu en machine? Verse directement la teinture dans le fond du tambour de la machine à laver. Ajoute la quantité de sel nécessaire (un kilo pour un sachet entier de teinture). Place ton vêtement à teindre dans le tambour. Règle la machine sur 60°C sans prélavage. Le programme terminé, lave-le avec la lessive en poudre habituelle. Choisis 60°C pour la soie et les tissus délicats et 90°C pour le coton. Pour faire sécher le linge teint, évite absolument le soleil ainsi que les faux plis sur le fil qui peuvent s’avérer indélébiles. Pense à repasser tous tes vêtements teints à la vapeur. Nettoyer la machine à laver et le tissu teint - Pense à nettoyer la machine à laver en la faisant tourner à vide avec de la lessive sur le programme couleurs afin d’éviter que les prochains lavages aient trace de teinture. - Pour les premiers lavages de ton vêtement teint, sépare-le du reste du linge sale et nettoie-le à la main pour ne pas que sa couleur n’imprègne le reste de tes vêtements.

# Questionnaire : 15 points

# Quelles sont les différentes manières de teindre un tissu ?  2 points

# Pourquoi ne peut on pas teindre la laine à la machine ? 2 points

# Quelle est l’utilité du fixateur ? 1 point

# Le fixateur est il obligatoire en machine ? Pourquoi ? 2 points

# Comment procède-t-on pour s’assurer d’avoir enlever l’excédent de teinture sur le vêtement ? 2 points

# Quelle précaution doit –on prendre avant de colorer à nouveau un tissu déjà teint ? Pourquoi ? 2 points

# Quelle précaution doit on prendre avant de laver des vêtements dans une machine où on vient de teindre ? Pourquoi ? 2 points

# Quelle précaution doit on prendre pour laver des vêtements qui viennent d’être teints ? Pourquoi ? 2 points

Document 4 : La Teinture Végétale : Grand Teint, Petit Teint, Quelles Granties ?

# En teinture végétale, on parle aussi de grand teint et de petit teint.

Les plantes «  grand tein »t ont été répertoriées différemment selon les époques, dans une réglementation détaillée. Elles sont peu nombreuses.

Généralement, en plantes de nos régions, sont connues comme plantes grand teint :
La gaude pour le jaune, 
Le pastel, le guède et l’indigo pour le bleu,
Le carthame et la garance pour le rouge,
Les plantes à tanins, comme le noyer, ou de nombreuses écorces.

# Dans le passé, l’exigence était grande car la recherche en teinture était surtout motivée par la valeur des tapisseries qui devaient garder l’intensité des couleurs au fil du temps, car le plus grand ennemi de la teinture végétale est le soleil, la lumière du jour en général.

Lorsque que l’on sait que certaines tapisseries nécessitaient le travail de 5 ou 6, voire 10 personnes, pendant plusieurs mois, on comprendra cette stricte réglementation.

La teinture pour un habit n’a donc pas cette exigence de traverser le siècles.

On ne pourrait pas garantir une nuance constante car la teinture végétale est tributaire des saisons...

Questionnaire : 10 points

# La classification habituelle des teintures s’applique t elle également dans le cas de teintures végétales ? Justifie ta réponse  2points

# Existe-t-il beaucoup de végétaux permettant de fournir des teintes « grand teint » ? Cites en deux             2 points

# Explique l’intérêt dans le passé que représentait la teinture naturelle. 2 points

# Quels sont les ennemis naturels de la teinture végétale ? 2points

# Peut on garantir une nuance identique toute l’année ? Pourquoi ?  2 points