LES FIBRES TEXTILES

I.Notion de fibre :

C’est le terme utilisé pour désigner un matériau ressemblant à un long fil très mince.

- Sources des fibres :

- les plantes ( source végétale) :……………………………………………………...

- les animaux ( source animale) :……………………………………………………..

- les produits chimiques (source synthétique et artificielle) :………………………

c)  Les fibres végétales :

- elles peuvent provenir de la tige (ex : le lin) , des feuilles ( ex : le sisal) , des fruits (ex : le coton)

- mélangées à des fibres artificielles, elles sont plus résistantes

- Les fibres animales :

- c’est le pelage des mammifères (protection contre le froid) comme les………………………………………………………………………………………

- elles peuvent aussi provenir du cocon du………………………(bombyx) le long fil déroulé peut atteindre plus de 1000 m

- Les fibres artificielles :

- elles sont le résultat d’une réaction chimique entre de la cellulose (du bois) et d’un acide

- elles sont brillantes, lisses et très résistantes

- ex : viscose, acétate

f)  Les fibres synthétiques :

- le pétrole en est la matière de base

- deux liquides mis en contact (un acide et un dérivé du pétrole) réagissent et forment une substance solide, collante qui pourra être étirée en fil

- elles permettent de fabriquer des tissus capable d’être : chaud et léger, imperméable , résistant aux frottements , anti – taches , permettant l’évacuation de la sueur , contre les bactéries , élastique …

- ex : lycra, dralon

- Solidité des tissus :

Les fibres sont constituées de particules très petites appelées MOLECULES

qui s’attirent très fort et donnent ainsi une certaine solidité aux tissus.

Ex : l’ouate (=du coton non tissé) : les molécules sont très peu attirées

l’ouate est peu résistante

le jeans : les molécules sont fort attirées  le jeans est très résistant

Croquis :

- Des tissus «  bons pour l’environnement » :

Avec les bouteilles en plastique (PET ou PVC) récupérées lors du tri des poubelles , on arrive à fabriquer du polyester recyclé qui servira à la confection de vêtements.

(ex : Terital Eco , Eco , Montefibre , Rhovyl, Capilène )

« En 1993, nous avons sorti une polaire fabriquée à partir de bouteilles plastiques post-consommation. Nous étions la première entreprise de vêtements de plein air à nous engager dans cette voie. Les vêtements en PCR® furent une étape importante dans la voie d’un système plus durable – qui utilise moins de ressources, qui gaspille moins et qui permet de mieux protéger notre santé… Aujourd’hui, il est possible d’obtenir du polyester recyclé avec d’autres plastiques que celui des bouteilles et de fabriquer des vêtements autres que des polaires, comme des sous-vêtements, des vestes de montagne ou des shorts de surf. Bon nombre de nos vêtements sont maintenant fabriqués à partir de bouteilles de soda, de tissus de second choix inutilisables et de vieux vêtements en polyester.

Avantages du polyester recyclé et recyclable :

- Moins de dépendance face au pétrole

- Moins de déchets, ce qui permet de réduire la mise en décharge et de réduire les émissions toxiques générées par les incinérateurs.

- Promotion d’une nouvelle filière de recyclage pour des vêtements en polyester que l’on ne peut plus porter.

- Moins de pollution de l’air, de l’eau, des sols. »

(extrait www.patagonia.com)

# II.Laboratoire : la combustion des tissus

Matériel :

- 2 récipients résistant à la chaleur (berlins)

- 1 pince métallique

- allumettes et bougie

Produits :

- 6 échantillons de tissus différents

- de l’eau pour 1 récipient (pour y laisser les tissus avec une flamme trop grande)

Procédé :

- couper chaque échantillon en 2

- coller une partie de l’échantillon sur la feuille de rapport de laboratoire

- brûler l’autre partie, au-dessus d’un récipient, tenu par une pince métallique

- observer les changements : couleur,  forme, odeur, fumée, flamme, crépitement…et noter cela sur le rapport de labo.

- en guise de conclusion, classer les échantillons selon leur danger face à la flamme (du plus dangereux au moins dangereux)

# III. Laboratoire : la combustion d’une bougie

| Que faire ? | Observations |
| --- | --- |
| - Dessinez au verso de la feuille la flamme d'une bougie. Indiquez clairement les différentes parties. Notez dans "observations" la hauteur des différentes parties de la flamme. |  |
| - Recouvrez une bougie allumée par un récipient résistant à la chaleur. Refaites la même expérience avec 2 récipients de tailles différentes et chronométrez le temps. Que constatez-vous au niveau de la flamme et au niveau du récipient ? |  |
| - Passez un éléments métallique ( clou , lame de couteau ...) dans le bas de la flamme. Refaites de même dans le haut de la flamme. Que constatez-vous ? | Bas de la flamme : Haut de la flamme : |
| 4. Observez la flamme du bec bunzen ( attention aux cheveux et aux vêtements ). Faites un dessin ( au verso ) des différentes parties et notez dans observations la hauteur de ces différentes parties. |  |

# V.La combustion : synthèse

1.Définition :

Certains corps solides (ex...........................................),liquides(ex:............................)

et gazeux (ex : ............................................)  brûlent  dans l'.................... en dégageant de la .............................................……………………………………………..

Ce phénomène est appelé COMBUSTION.

2.Conditions de la combustion

- présence d'..................................., c'est le ............................................(qui fait brûler)

- présence d'une matière  ..............................................(qui va brûler)

3.Produits de la combustion

- de la vapeur d'.........................................................................................................

- un dépôt noir , la .....................................................................................................

- un dégagement gazeux : le ....................................................................................

- de la chaleur

4.La Combustion des tissus

Il existe deux grandes catégories de tissus : les tissus naturels et les tissus artificiels.

|  | Tissus naturels | Tissus artificiels |
| --- | --- | --- |
| Grandeur de la flamme ? |  |  |
| Fumées ? |  |  |
| Couleur ? |  |  |
| Forme ? |  |  |
| Adhérence ? |  |  |

5.La couleur de la flamme

- flamme bleue : combustion complète ( sans dépôt)

- flamme jaune : combustion incomplète ( il y a un dépôt de suie)

# VI.Laboratoire : la réaction des tissus à l’acide

Matériel :

- 2 récipients résistant à la chaleur ( berlin)

- 1 pince métallique

Produits :

- 6 échantillons de tissus différents ( +/- les mêmes que pour la combustion)

- de l’eau pour 1 récipient ( pour y laisser les tissus imprégnés)

Procédé :

- couper chaque échantillon en 2

- coller une partie de l’échantillon sur la feuille de rapport de laboratoire

- verser sur l’autre partie, au-dessus d’un récipient , tenu par une pince métallique, quelques gouttes d’acide fort

- observer les changements : couleur,  forme, odeur …et noter cela sur le rapport de labo.

- en guise de conclusion, classer les échantillons selon leur danger face à  l’acide ( du plus dangereux au moins dangereux)