Tracé du patron industriel

Définition : le patron industriel est un patron avec les réserves de coutures comprises.

Pourquoi trace-t-on un patron industriel ?

| Gain de temps : - lors de la coupe du vêtement - lors de la répétition d’une même coupe - lors de la confection du vêtement (tracé plus précis) | Gain d’argent : - lors de l’achat du tissu - le patron industriel permet de faire une recherche de plan de coupe beaucoup plus précise |
| --- | --- |

Comment établir les valeurs de coutures ?

Quelques règles de base : - Les coutures qui s’assemblent doivent toujours avoir les mêmes valeurs. Ex : sous-bras devant et sous-bras dos Epaule devant et épaule dos Emmanchure corps et emmanchure manche - La valeur des coutures dépend du mode d’achèvement Ex : couture simple ou couture ouverte Ourlet dans un chemisier ou ourlet dans une jupe lainage - La valeur des coutures dépend de la destination du vêtement Ex : vêtement de fabrication sans essayage Vêtement prévu avec un essayage (réserves plus importantes) - Lorsqu’il ya des surpiqûres, la valeur des coutures variera en fonction de la largeur de la surpiqûre On ne fait jamais une surpiqûre dans une seule épaisseur de tissu Ex : surpiqûre à 1cm : prévoir une couture de 1,5cm

Pourquoi trace-t-on des retours de couture ?

| retour couture | Le retour de couture : - évite le tiraillement des coutures - donne plus de soin dans la finition Le retour de couture dépend de la direction que l’on donne à la couture lors de l’assemblage du vêtement. Ex : couture couchée ou couture ouverte |
| --- | --- |

Comment procéder pour tracer le patron industriel ?

- Etablir (= décider) des valeurs de coutures suivant le procédé d’achèvement. - Tracer les valeurs de coutures parallèlement aux lignes du patron. - Couper les patrons en laissant une réserve supplémentaire. - Plier ou juxtaposer les coutures en respectant la direction qu’elles prendront lors de l’assemblage. Juxtaposer = poser une chose immédiatement à côté d’une autre. En coupe : Ex : juxtaposer les lignes d’épaule = poser la ligne épaule devant contre la ligne dos. - Découper les patrons sur les lignes définitives.

Quelles sont les indications qui doivent figurer sur chaque pièce d’un patron industriel ?

- le nom du modèle ou du patron de base. - le nombre total des pièces composant le patron. - la taille relevée. - le nom de la pièce. - le numéro d’ordre de la pièce. - la direction sens du fil. - votre nom et la classe. - éventuellement le nom de la cliente.

Les gabarits industriels

Qu’est ce qu’un gabarit industriel ?

Définition : (gabarit type) en matière dure avec des valeurs de coutures, ourlet, sens de fil, raccords de montage, etc.… Synonyme : patron industriel, cartonnage

Opérations à effectuées : - tracer les valeurs de coutures aux gabarits en // aux lignes extérieures aussi bien aux courbes qu’aux lignes droites.

- respecter la valeur de couture établie (ex : 1,5 cm en //)

- tracé soigné et précis

- Comment tracer les valeurs de coutures aux ourlets ?

Dans le cas des ourlets, il faut tout d’abord observé l’angle ; si l’on a un angle aigu ou obtus. On doit faire un réglage d’angle, soit en pivotant le gabarit ou par symétrie axiale.

Aucun problème.

- Comment tracer les valeurs de coutures aux pinces ?

Il y a deux solutions : - soit on prolonge les lèvres de 1 pince, dans le prolongement du corsage - soit on fait parallèle // au milieu devant de la jupe

- Comment régler un angle ?

Les différentes sortes d’angles sont : 1°) Angle droit 2°) Angle aigu 3°) Angle obtus

Conseils importants pour régler un angle

- connaître le plan de fabrication (montage) afin de savoir quelle couture sera bâtie la première Ex : l’angle du point S/B emmanchure : on coud en premier lieu les coutures S/B du vêtement et manches avant de coudre les emmanchures. Prolonger la ligne du S/B afin d’aboutir à la v.c. de l’emmanchure précédemment tracée - tracer au point d’intersection de ces deux lignes un horizontale allant rejoindre la v.c. du S/B

On doit toujours faire soit une horizontale ou une verticale ou la // ou la perpendiculaire au Droit Fil tout dépend de l’angle et du plan de fabrication