# DEFINITION :   - Variété de tissu (coton + lin) fabriqué à Bolbec

# (Seine- Maritime ) – France.

# Ruban étroit de fil de lin , de coton, de rayonne ,ect …

# Lacet étroit à tissage serré ,pouvant servir de garniture ou à situer des lignes de repère.

# Pose    des    bolducs :

- Milieu devant :   	½ du corps

- Milieu dos :       	½ du corps

- Contour taille : 	La partie la plus creuse

- Contour hanches : La partie la plus saillante des hanches et  //  au sol

- Contour poitrine :	La  partie la plus saillante de la poitrine et  //  au sol

- Encolure :		Attache du cou au corps

- Emmanchure :	Attache du bras au corps .

( forme ovale légèrement inclinée vers l’avant )

- Epaule : 	Ligne légèrement vers l’arrière.

( pas trop visible du devant ni du dos – esthétique )

- Sous – bras :  	-  Ligne dans le prolongement de l’ épaule , légèrement vers l’arrière

( position du bras )

-  Contour taille           ¼  - 2  au dos

-  Contour hanches      ¼ + 2 au devant

- Carrure devant :	Partie la plus creuse entre les emmanchures

- Carrure dos :		Partie entre les emmanchures

ATTENTION      Vérification  des  lignes

  - lignes verticales       en s’éloignant du buste .

  - lignes horizontales   s’ éloigner du buste et mettre les yeux à la hauteur

des lignes